2020年二建《水利水电工程管理与实务》真题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.沿渗流方向分层设置反滤，反滤料粒径应按（ ）排列。

A.中→大→小

B.中→小→大

C.大→中→小

D.小→中→大

【答案-建筑人学习网】D

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是土石坝的构造及作用。反滤层：为避免因渗透系数和材料级配的突变而引起渗透变形，在防渗体与坝壳、坝壳与排水体之间都要设置2～3层粒径不同的砂石料作为反滤层。材料粒径沿渗流方向由小到大排列。

2.某水闸闸室建筑物级别为3级，其工作闸门合理使用年限为（ ）年。

A.20

B.30

C.40

D.50

【答案-建筑人学习网】B

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是水利水电工程合理使用年限及耐久性。1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50年，其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30年。

3.水泵梁的钢筋混凝土保护层厚度是指从混凝土表面到（ ）之间的最小距离。

A.箍筋公称直径外边缘

B.受力纵向钢筋公称直径外边缘

C.箍筋中心

D.受力纵向钢筋中心

【答案-建筑人学习网】A

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是水利水电工程合理使用年限及耐久性。钢筋的混凝土保护层厚度是指，从混凝土表面到钢筋（包括纵向钢筋、箍筋和分布钢筋）公称直径外边缘之间的最小距离；对后张法预应力筋，为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。

4.目前我国采用的高程起算统一基准是（ ）国家高程基准。

A.1985

B.1995

C.2000

D.2005

【答案-建筑人学习网】A

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是水利水电工程施工放样。我国自1988年1月1日起开始采用1985国家高程基准作为高程起算的统一基准。

5.计算普通混凝土配合比时，集料的含水状态基准一般为（ ）。

A.干燥状态

B.气干状态

C.饱和面干状态

D.湿润状态

【答案-建筑人学习网】A

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是混凝土集料的分类和质量要求。集料的含水状态可分为干燥状态、气干状态、饱和面干状态和湿润状态等四种。计算普通混凝土配合比时，一般以干燥状态的集料为基准，而大型水利工程常以饱和面干状态的集料为基准。

6.常用于坡面防护的材料是（ ）。

A.土工格栅

B.土工网

C.土工管

D.士工合成材料黏土垫层

【答案-建筑人学习网】B

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是土工合成材料的分类和应用。土工网，常用于坡面防护、植草、软基加固垫层和用于制造复合排水材料。

7.首先从龙口两端下料，保护戗堤头部，同时施工护底工程并抬高龙口底槛高程到一定高度，再从龙口两端抛投块料截断河流的截流方法是（ ）。

A.平堵

B.立堵

C.混合堵

D.抬高底槛

【答案-建筑人学习网】C

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是截流方式。混合堵是采用立堵与平堵相结合的方法。有先平堵后立堵和先立堵后平堵两种。用得比较多的是首先从龙口两端下料，保护戗堤头部，同时施工护底工程并抬高龙口底槛高程到一定高度，最后用立堵截断河流。

8.人工开挖土方时，预留建基面保护层厚度一般为（ ）。

A.0.2～0.3m

B.0.3～0.4m

C.0.4～0.5m

D.0.5～1.0m

【答案-建筑人学习网】A

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是土方开挖技术。人工开挖时，临近设计高程时，应留出0.2～0.3m的保护层暂不开挖，待上部结构施工时，再予以挖除。

9.混凝土浇筑层间间歇超过初凝时间可能会出现（ ）。

A.冷缝

B.横缝

C.纵缝

D.温度缝

【答案-建筑人学习网】A

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是混凝土浇筑与养护。层间间歇超过混凝土初凝时间，会出现冷缝，使层间的抗渗、抗剪和抗拉能力明显降低。

10.在建筑物和岩石之间进行灌浆，以加强两者之间的结合程度和基础整体性的灌浆方法是（ ）。

A.固结灌浆

B.帷幕灌浆

C.接触灌浆

D.回填灌浆

【答案-建筑人学习网】C

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是地基处理的基本方法。接触灌浆是在建筑物和岩石接触面之间进行的灌浆，以加强两者间的结合程度和基础的整体性，提高抗滑稳定性，同时也增进岩石固结与防渗性能的一种方法。

11.模板设计时，新浇筑混凝土重量通常按（ ）计算。

A.21～22kN/m3

B.24～25kN/m3

C.27～28kN/m3

D.29～30kN/m3

【答案-建筑人学习网】B

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是模板制作与安装。新浇筑混凝土重量，通常可按24～25kN/m3计算。

12.钢筋图中的符号，“”表示的是（ ）钢筋。

A.Ⅰ级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.Ⅳ级

【答案-建筑人学习网】B

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是钢筋制作与安装。Ⅰ级：，Ⅱ级：，Ⅲ级：，Ⅳ级：

13.混凝土正常养护时间一般为（ ）天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案-建筑人学习网】D

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是混凝土浇筑与养护。养护时间与浇筑结构特征和水泥发热特性有关，正常养护28天，有时更长。

14.下列文件中不属于水利水电工程注册建造师施工管理签章文件的是（ ）。

A.施工技术方案报审表

B.联合测量通知单

C.监理通知签收单

D.合同项目开工令

【答案-建筑人学习网】C

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是二级建造师（水利水电工程)施工管理签章文件目录。选项AB属于质量管理文件，选项D属于合同管理文件。

15.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》不需要报原初步设计审批部门审批的设计变更是（ ）。

A.主要建筑物形式变化

B.水库库容变化

C.堤防工程局部基础处理方案变化

D.主要料场场地变化

【答案-建筑人学习网】C

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是建设实施阶段的工作内容。重大设计变更文件，由项目法人按原报审程序报原初步设计审批部门审批。一般设计变更由项目法人组织审查确认后，并报项目主管

部门核备，必要时报项目主管部门审批。水利枢纽工程中次要建筑物基础处理方案变化、布置及结构形式变化、施工方案变化，附属建设内容变化，一般机电设备及金属结构设计变化；堤防和河道治理工程的局部线路、灌区和引调水工程中非骨干工程的局部线路调整或者局部基础处理方案变化、次要建筑物布置及结构形式变化，施工组织设计变化，中小型泵站、水闸机电及金属结构设计变化等可视为一般设计变更。

16.根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19-2014），小型项目未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算，但占总投资比例应控制在（ ）以内。

A.5%

B.6%

C.10%

D.15%

【答案-建筑人学习网】A

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是水利工程建设稽察、决算及审计的内容。建设项目未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总概算的3%以内，小型项目应控制在5%以内。

17.下列供电设施或设备中，属于三类负荷的是（ ）。

A.汛期的防洪设施

B.基坑降排水设备

C.木材加工厂的主要设备

D.洞内照明设施

【答案-建筑人学习网】C

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是临时设施的要求。木材加工厂、钢筋加工厂的主要设备属三类负荷。

18.根据《水土保持法》，水土保持方案审批部门为（ ）以上人民政府水行政主管部门。

A.镇级

B.县级

C.地市级

D.省级

【答案-建筑人学习网】B

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是水土流失的治理要求。生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。

19.根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007），人力搬运爆破器材时，搬运者之间的距离应不小于（ ）。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案-建筑人学习网】B

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是劳动安全与工业卫生的有关要求。人力装卸和搬运爆破器材，每人一次以25～30kg为限，搬运者相距不得少于3m。

20.施工现场设置开敞式高压配电装置的独立开关站，其场地四周设置的围墙高度应不低于（ ）。

A.1.2m

B.1.5m

C.2.0m

D.2.2m

【答案-建筑人学习网】D

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是劳动安全与工业卫生的有关要求。采用开敞式高压配电装置的独立开关站，其场地四周应设置高度不低于2.2m的围墙。

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。

21.重力坝分缝的作用包括（ ）。

A.满足混凝土浇筑要求

B.控制温度裂缝

C.适应地基不均匀沉降

D.及时排出坝内渗水

E.便于安装止水

【答案-建筑人学习网】ABC

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是重力坝的构造及作用。为了满足施工要求，防止由于温度变化和地基不均匀沉降导致坝体裂缝，在坝内需要进行分缝。

22.水闸下游连接段包括（ ）。

A.铺盖

B.消力池

C.护坦

D.岸墙

E.海漫

【答案-建筑人学习网】BCE

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是水闸的组成部分及其作用。下游连接段通常包括护坦（消力池）、海漫、下游防冲槽以及下游翼墙与护坡等。岸墙又称为闸室段的边墩。

23.关于施工放样的说法，正确的有（ ）。

A.由整体到局部

B.先控制后碎部

C.由建筑物主轴线确定建筑物细部相对位置

D.测设细部的精度比测设主轴线的精度高

E.各细部的测设精度一样

【答案-建筑人学习网】ABCD

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是水利水电工程施工放样。施工放样的原则是“由整体到局部”“先控制、后碎部”，即由施工控制网测设工程建筑物的主轴线，用以控制工程建筑物的整个位置。根据主轴线来测设工程建筑物细部，保证各部分设计的相对位置。测设细部的精度比测设主轴线的精度高。各细部的精度要求也不一样。各控制点应为同一坐标体系。

24.混凝土集料中的砂按粗细程度不同分为（ ）。

A.特细砂

B.粗砂

C.中砂

D.细砂

E.粉砂

【答案-建筑人学习网】BCD

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是混凝土集料的分类和质量要求。砂按粗细程度不同可分为粗砂、中砂和细砂。砂的粗细程度用细度模数表示时分为：粗砂、中砂、细砂和特细砂。以没有特细砂来解答此题。

25.爆破施工时，炮孔布置合理的有（ ）。

A.炮孔方向宜与最小抵抗线方向重合

B.尽量利用和创造自由面

C.炮孔与岩石层面垂直

D.几排炮孔时，宜按梅花形布置

E.炮孔与节理平行

【答案-建筑人学习网】BCD

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是石方开挖技术。选项A，炮孔方向不宜与最小抵抗线方向重合，因为炮孔堵塞物强度弱于岩石，爆炸产生的气体容易从这里冲出，致使爆破效果大为降低。选项E，根据岩石的层面、节理、裂隙等情况进行布孔，一般应将炮孔与层面、节理等垂直或斜交，但不宜穿过较宽的裂隙，以免漏气。

26.关于立式轴流泵机组安装的说法，正确的有（ ）。

A.同心校正又称为找平校正

B.水平校正以泵轴座平面为校准面

C.刮磨推力盘底面可以调整泵轴摆度

D.水泵配套电机安装在水泵梁上

E.先进行电动机吊装再进行传动轴安装

【答案-建筑人学习网】AC

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是机电设备分类及安装要求。选项B，水平校正以电机座的轴承座平面为校准面，泵体以出水弯管上橡胶轴承座平面为校准面。选项D，立式机组的安装与卧式机组有所不同，其水泵是安装在专设的水泵梁上，动力机安装在水泵上方的电机梁上。选项E，中小型立式轴流泵机组安装流程是安装前准备、泵体就位、电机座就位、水平校正、同心校正、固定地脚螺栓、泵轴和叶轮安装、传动轴安装、电动机吊装、验收。

27.根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》，过程评价的内容包括（ ）。

A.财务评价

B.国民经济评价

C.综合评价

D.前期工作

E.运行管理

【答案-建筑人学习网】DE

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是水利工程建设项目的类型和建设阶段划分。项目后评价的主要内容：（1）过程评价：前期工作、建设实施、运行管理等；（2）经济评价：财务评价、国民经济评价等；（3）社会影响及移民安置评价：社会影响和移民安置规划实施及效果等；（4）环境影响及水土保持评价：工程影响区主要生态环境、水土流失问题，环境保护、水土保持措施执行，环境影响情况等；（5）目标和可持续性评价：项目目标的实现程度及可持续性的评价等；（6）综合评价：对项目实施成功程度的综合评价。

28.根据《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作指南（试行）》，关于PPP项目的说法正确的有（ ）。

A.PPP项目实施机构应为县级以上水利（水务）部门

B.新建经营性水利工程实施方式一般采用特许经营合作方式

C.PPP项目实施机构组织起草PPP项目合同草案

D.社会资本方的选择方式包括公开招标、邀请招标和竞争性谈判

E.PPP项目实施机构承担项目法人职责

【答案-建筑人学习网】BCD

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是建设项目管理专项制度。水利PPP项目由项目所在地县级以上人民政府授权的部门或单位作为实施机构。项目实施机构在授权范围内负责水利PPP项目实施方案编制、社会资本方选择、项目合同签署、项目组织实施和合作期满项目移交等工作。

29.关于水利建设项目管理专项制度的说法，正确的有（ ）。

A.实施项目法人负责制

B.监理单位按照监理规范对建设项目实施中的质量、进度等进行管理

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.代建单位对建设项目施工准备至竣工验收的建设实施过程进行管理

E.支付代建单位的奖励资金一般不超过代建管理费的10%

【答案-建筑人学习网】CDE

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是建设项目管理专项制度。水利建设项目管理专项制度包含了“三项”制度，代建制和PPP模式。水利工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，简称“三项”制度。水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位，受项目法人（或建设单位）委托，按照监理合同对水利工程建设项目实施中的质量、进度、资金、安全生产、环境保护等进行的管理活动。

30.根据《水法》，关于水工程保护与建设许可的说法，正确的有（ ）。

A.对生产建设活动有禁止性规定

B.对生产建设项目有限制性规定

C.水工程系指水利部门管理建设的工程

D.水工程的保护范围为水工程设施的组成部分

E.流域范围内的区域规划应当服从流域规划

【答案-建筑人学习网】AE

【解析-www.jzrxxw.com】本题考查的是水工程实施保护和建设许可的相关规定。选项A和B：《水法》针对各类生产建设活动的特点以及可能产生的危害，分别作出了禁止性规定和限制性规定。选项C：水工程是指在江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程。人们习惯狭义地将水利部门管理建设的上述工程称为水利工程，为避免歧义，故《水法》将规范的涉水工程称为水工程；选项D：水工程管理单位依法取得土地的使用权，故管理范围通常视为水工程设施的组成部分。保护范围是指为了防止在工程设施周边进行对工程设施安全有不良影响的其他活动，满足工程安全需要而划定的一定范围；选项E：流域范围内的区域规划应当服从流域规划，专业规划应当服从综合规划。

三、实务操作和案例分析题（共4题，每题20分）

案例（一）

背景资料

某小型排涝枢纽工程，由排涝泵站、自排涵闸和支沟口主河道堤防等建筑物组成。泵站和自排涵闸的设计排涝流量均为9.0m3/s，主河道堤防级别为3级。排涝枢纽平面布置示意图见下：

根据工程施工进度安排，本工程利用10月～次年4月一个非汛期完成施工，次年汛期投入使用。支沟口主河道堤防采用黏性土填筑，现场复勘时发现料场土料含水量偏大，不满足堤防填筑要求。

问题：

1.分别写出自排涵闸、主河道围堰和支沟围堰的建筑物级别。

2.本工程采用的是哪种导流方式？确定围堰顶高程需要考虑哪些要素？

3.列出本工程从围堰填筑至工程完工时段内，施工关键线路上的主要施工项目。

4.写出堤防填筑面作业的主要工序；提出本工程料场土料含水量偏大的主要处理措施。

【参考答案-建筑人学习网】

1.自排涵闸：3级（穿堤永久性水工建筑物级别，不低于堤防级别）。主河道围堰：5级。支沟围堰：5级。

2.导流方式：一次拦断河床围堰法导流。

确定围堰顶高程需要：设计洪水的静水位、波浪爬高和安全超高。

3.排涝泵站施工、泵站出水管施工、自排涵闸施工、支沟口主河道堤防施工、基坑开挖、地基处理、施工降排水。

4.主要工序：摊铺、碾压。

含水量偏大的主要处理措施：应改善料场的排水条件和采取防雨措施；将含水量偏高的土料进行翻晒处理，或采取轮换掌子面。

案例（二）

背景资料

某施工单位承担江北取水口加压泵站工程施工，该泵站设计流量5.0m3/s，站内安装4台卧式双吸离心泵和1台最大起重量为16t的常规桥式起重机，泵站纵剖面如下图所示，泵站墩墙、排架及屋面混凝土模板及脚手架均采用落地式钢管支撑体系。施工场区地面28.00m，施工期地下水位为25.10m，施工单位采用管井法降水，保证基坑地下水位在建基面以下，泵站基坑用放坡式开挖，开挖边坡1：2。施工过程中发生如下事件：

事件1：工程施工前，施工单位组织专家论证，对超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案进行审查论证，专家组成员包括该项目的项目法人技术负责人、总监理工程师、运行管理单位负责人、设计项目负责人以及其他施工单位技术人员2名和2名高校专业技术人员。会后施工单位根据审查论证报告修改完善专项施工方案，经项目法人技术负责人审核签字后组织实施。

事件2：在进行屋面施工时，泵室四周土方已填至28.00m高程。某天夜间在进行屋面混凝土浇筑施工时，1名工人不慎从脚手架顶部坠地死亡，发生高处坠落事故。

问题：

1.根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015），背景资料中超过一定规模的危险性较大的单项工程包括哪些？

2.根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015），指出事件1中的不妥之处，简要说明正确做法。

3.什么是高处作业？说明事件2中高处作业的级别和种类。

4.根据《水利部生产安全事故应急预案（试行）》，生产安全事故共分为几级？事件2中的生产安全事故属于哪一级？

【参考答案-建筑人学习网】

1.超过一定规模的危险性较大的单项工程：泵站基坑开挖、降水工程，屋面混凝土模板支撑工程。

2.不妥之处一：专家组成员包括该项目的项目法人技术负责人、总监理工程师、运行管理单位负责人、设计项目负责人以及其他施工单位技术人员2名和2名高校专业技术人员。

正确做法：专家组应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，各参建单位人员不得以专家身份参加审查论证会。

不妥之处二：会后施工单位根据审查论证报告修改完善专项施工方案，经项目法人技术负责人审核签字后组织实施。

正确做法：施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后，方可组织实施。

3.凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。

屋面高程为40.2米，坠落高度为40.2-28=12.2米，所以为二级高处作业。

高处作业种类：夜间高处作业。

4.生产安全事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。事件2中的生产安全事故属于一般事故。

案例（三）

背景资料

某新建水闸工程，发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制施工招标文件，发包人与承包人签订的施工合同约定，合同工期8个月，签约合同价为1280万元。

监理人向承包人发出的开工通知中载明的开工时间为第一年10月1日。闸室施工内容包括基坑开挖，闸底板垫层混凝土、闸墩混凝土、闸底板混凝土、闸门安装及调试、门槽二期混凝土、底槛及导轨等埋件安装、闸上公路桥等项工作，承包人编制经监理人批准的闸室施工进度计划见图3（每月按30天计，不考虑工作之间的搭接）。

施工中发现如下事件：

事件1：承包人收到发包人提供的测量基准点等相关资料后，开展了施工测量，并将施工控制网资料提交监理人审批。

事件2：经监理人确认的截至第一年12月底、第二年3月底累计完成合同工程价款分别为475万元和1060万。

事件3：水闸工程合同工程完工验收后，承包人向监理人提交了完工付款申请单，并提供了相关证明材料。

问题：

1.指出图3中A、B、C、D、E分别代表的工作名称；分别指出基坑开挖和底槛及导轨等埋件安装两项工作的计划开始时间和完成时间。

2.事件1中，除测量基准点外，发包人还应提供哪些基准资料？承包人应在收到发包人提供的基准资料后多少天内向监理人提交施工控制网资料？

3.分别写出事件2中，截至第一年12月底、第二年3月底的施工进度进展情况（用“实际比计划超前或拖后××万元”表述）。

4.事件3中，承包人向监理人提交的完工付款申请单的主要内容有哪些？

【参考答案-建筑人学习网】

1.（1）A：闸底板垫层混凝土；B：闸底板混凝土；C：闸墩混凝土；D：门槽二期混凝土；E：闸门安装及调试。

（2）基坑开挖工作的计划开始时间为第一年10月1日，计划完成时间为第一年10月30日。

底槛及导轨等埋件安装的计划开始时间为第二年2月16日，计划完成时间为第二年3月5日。

2.（1）除测量基准点外，发包人还应提供基准线和水准点及其相关资料。

（2）承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。

3.截至第一年12月底，累计完成合同工程价款实际比计划拖后15万元；

第二年3月底累计完成合同工程价款实际比计划超前10万元。

4.完工付款申请单的主要内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

案例（四）

背景资料

某水利工程施工招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）编制。合同约定：合同工期20个月，以已标价工程量清单中土方工程所含子目为单元，对柴油进行调差，调差子目完工后，若其施工期间工程所在造价信息（月刊）载明的柴油价格平均值超过中标价中柴油价格的5%时，超出5%以上部分予以调差。招标及合同管理过程中发生如下事件：

事件1：招标人A编制的招标报价表由主表和辅表组成，其中主表由投标总价、工程项目总价表，零星工作项目清单计价表等组成，编标人员建议零星工作项目清单计价表中的单价适当报高价。

事件2：在投标截止时间前投标人B提交了调价函（一正二副），将投标总价由3000万元下调至2900万元，其他不变。调价函按照招标文件要求签字、盖章、密封、装订、标识后，递交至投标文件接收地点。

事件3：合同谈判时，合同双方围绕项目经理是否应该履行下述职责进行商讨：①组织提交开工报审表；②组织编制围堰工程专项施工方案，并现场监督实施；③组织开展二级安全教育培训；④组织填写质量缺陷备案表；⑤签发工程质量保修书；⑥组织编制竣工财务决算；⑦组织提交完工付款申请单。

事件4：中标价中，土方开挖工程柴油消耗定额为0.14Kg/m3，柴油价格3元/Kg。土方开挖工程施工期4个月，合同工程量100000m3，实际开挖工程量110000m3，按施工图纸计算的工程量为108000m3，施工期间工程所在地造价信息（月刊）载明的4个月柴油价格分别为3.0元/Kg、3.2元/Kg、3.5元/Kg、3.1元/Kg。

问题：

1.事件1中，除已列出的表格外，投标报价主表还应包括哪些表格？编标人员的建议是否合理？说明理由。

2.事件2中，投标人B提交的调价函有哪些不妥？说明理由。

3.事件3商讨的职责中，哪些属于项目经理职责范围？

4.事件4中，土方开挖子目应当按哪个工程量进行计量？说明理由。分析计算该子目承包人应得的调差金额（单位：元，保留小数点后两位）

【参考答案-建筑人学习网】

1.（1）投标报价主表还应包括：分类分项工程量清单计价表；措施项目清单计价表；其他项目清单计价表。

（2）合理；

理由：计日工单价可高报。

2.不妥之处一：在投标截止时间前投标人B提交了调价函（一正二副）；

理由：投标文件份数要求是正本1份，副本4份。

不妥之处二：将投标总价3000万元下调至2900万元，其他不变。

理由：投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价，并附修改后的单价分析表（含修改后的基础单价计算表）或措施项目表（临时工程费用表）。

3.属于项目经理职责范围的是：①组织提交开工报审表；②组织编制围堰工程专项施工方案，并现场监督实施；③组织开展二级安全教育培训；⑦组织提交完工付款申请单。

4.（1）土方开挖子目应当按施工图纸计算工程量进行计量。

理由：—般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）4个月柴油平均价格为3.2元/Kg；

柴油调差价格：0.14×（3.2-3×1.05）＝0.007元/m3；

该子目承包人应得的调差金额：108000×0.007＝756.00元。